	[image: image3.jpg](xema cdopku kpoHwmetHa KP - 3

7- Tpyoa - 7wm 5~ Tauka M8 - 2 wm
2 - Umenxa rebasg - 7 wm 6 - Umida zpobep #8 - 2 wm

3 - Omenka npabas - 1 wm. e 0
y i iyt ol 7 - lmida nmockas $8 - 2 wm




440003, Российская Федерация,
г. Пенза, ул. Терновского, 19А,
тел./факс: (841-2) 93-06-06
E-mail: info@eletech-penza.ru
Cделано в России
	ПАСПОРТ
на 
Кронштейн КР-3
Артикулы:
1030400018



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные
1. Общие сведенья
1.1 Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией.
1.2 Кронштейн предназначен для установки консольных уличных светильников.

1.3 Кронштейны крепятся на вертикально несущие плоские поверхности с помощью анкерных болтов.
Возможна установка кронштейна на опоры стальные, деревянные, бетонные.

1.4 Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол установки светильника к горизонтальной плоскости от 0 градусов до 75 градусов с шагом 15 градусов, что обеспечивает повышенное удобство  эксплуатации.

2. Основные технические характеристики
Внешний вид, габаритные, присоединительные размеры представлены на рисунке 1.
2.1 Максимальные габаритные размеры - ДхШхВ – 212х168х212 мм
2.2 Покрытие – краска порошковая, атмосферостойкая.
[image: image1.jpg]@ “3aeog HgXPE?EE}CITB‘?



2.3 Цвет – белый 

2.4 Допустимая нагрузка на кронштейн – до 200 кг
2.5 Материал - сталь
2.6 Внешний диаметр трубы – 48 мм 
2.7 Вес кронштейна – 1,900 кг
3. Комплектность
3.1 Кронштейн:
- труба – 1шт;
- стенка левая – 1шт;

- стенка правая – 1шт;

- болт М8х65 – 2шт;

- гайка М8 – 2шт;

- шайба гровер ø8мм -2шт;

- шайба плоская ø8мм -2шт.
3.2 Паспорт 
4. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

4.1 Распаковать кронштейн, проверить комплектность. Произвести сборку кронштейна, согласно прилагаемой схемы сборки, выставив требуемый угол возвышения трубы кронштейна.
4.2 Закрепить кронштейн на опорной поверхности с помощью анкерных болтов (в комплект не входят). Допустимый вес нагрузки, заявленный заводом-производителем, указан с учётом прочного крепления кронштейна к установочной поверхности на все штатные крепёжные отверстия
[image: image2.jpg]148

168




4.3 Пропустить сетевой провод для подключения питания к светильнику внутри трубы диаметром 48 мм.

4.4 Произвести установку и коммутацию осветительного прибора в соответствии с его паспортом.

4.5 Монтаж осветительных приборов должен осуществляться специально обученными и подготовленными специалистами, имеющие допуск и разрешение на электромонтажные работы и работы на высоте.
4.6 В случае повреждения лакокрасочного покрытия кронштейна его необходимо восстановить для исключения коррозии.
5. Сведения об утилизации
Кронштейн не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

6. Хранение и транспортирование
6.1 Допускается хранить кронштейны в любом не отапливаемом помещении.

6.2 Хранить в заводской упаковке в горизонтальном положении, уложенными в штабеля, обеспечивая сохранность защитного покрытия кронштейнов.

6.3 Во время транспортирования не допускаются механические повреждения изделий и их упаковки. Необходимо избегать воздействия на кронштейны агрессивных химических веществ.

7. Гарантийные обязательства
7.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.

7.3 Изготовитель гарантирует замену вышедшей из строя продукции по вине изготовителя в течение 12 месяцев с момента установки/ввода в эксплуатацию при условии отсутствия механических повреждений.
7.4 Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию

